Pusan National University Computer Science and Engineering Technical Report 2026-09

제목

202055584 이태경 maple326@pusan.ac.kr

202355565 윤태영 kem0_@pusan.ac.kr

지도교수 이도훈수

- 목   차

1.	서론	1

1.1.	연구 배경	1

1.2.	기존 문제점	1

1.3.	연구 목표	1

2.	연구 배경	1

2.1.	연구 배경 항목-1	1

2.2.	연구 배경 항목-2	1

3.	연구 내용	1

3.1.	연구 내용 절-1	1

3.1.1.	연구 내용 절-1-1	1

3.1.2.	연구 내용 절-1-2	1

3.2.	연구 내용 절-2	1

3.3.	연구 내용 절-3	2

3.3.1.	연구 내용 절-3-1	2

3.3.2.	연구 내용 절-3-2	2

4.	연구 결과 분석 및 평가	2

5.	결론 및 향후 연구 방향	2

6.	참고 문헌	2

서론

배경 및 기존 문제점

무인항공기(Unmanned Aerial Vehicle, UAV)는 넓은 지역을 빠르게 이동하며 영상을 수집할 수 있어 시설물 점검, 재난 감시, 교통 관제 및 안전 순찰에 활용되고 있다. 그러나 일반적인 UAV 운용은 조종자가 비행 경로를 직접 설정하고 기체를 지속적으로 조작해야 하므로 숙련도에 따라 임무 품질이 달라진다. 여러 구역을 반복 순찰하면서 사람, 차량, 화재와 같은 다양한 대상을 확인해야 하는 경우에는 조작과 영상 감시를 동시에 수행해야 하므로 조종자의 인지 부담이 더욱 커진다.

비숙련 사용자가 복합 순찰 임무를 설정하는 과정에도 어려움이 있다. 사용자는 순찰 구역, 반복 횟수나 종료 조건, 탐지 대상, 탐지 후 대응 방법을 개별 메뉴에서 지정해야 하며, 잘못된 좌표나 모순된 조건은 비행 안전 문제로 이어질 수 있다. 또한 카메라 영상의 단일 프레임만으로 위험을 판단하면 순간적인 가림, 조명 변화 및 흔들림 때문에 오경보가 발생할 수 있고, 이상행동과 차량 사고는 시간에 따른 움직임을 함께 보아야 구분할 수 있다.

본 연구는 이러한 문제를 해결하기 위해 자연어 명령 해석, 비전 기반 위험 인지, 자율비행 제어 및 관제 기능을 하나의 UAV 시스템으로 통합한다. 사용자는 음성이나 텍스트로 순찰 의도를 전달하고, 시스템은 이를 구조화된 임무 시나리오로 변환한 뒤 안전 검증과 사용자 확인을 거쳐 실행한다.

연구 목표

본 연구의 목표는 사용자의 자연어 명령을 안전하게 실행 가능한 순찰 임무로 변환하고, 순찰 중 카메라 영상에서 위험 대상과 사건을 탐지하여 대응과 기록까지 수행하는 통합 UAV 시스템을 구현하는 것이다. 텍스트 입력과 함께 Gemini 3.7 Flash가 순찰 구역, 종료 조건, 감시 대상 및 대응 정책을 포함한 구조화 시나리오로 변환한다. 일반 객체와 화재·연기는 YOLO11n으로 탐지하고, 이상행동과 차량 사고는 MobileNetV3-Small과 GRU를 결합한 시계열 분류기로 분석하며, 전방 장애물은 Depth Anything V2의 상대 깊이와 광학 흐름을 결합해 방향별 위험도로 표현한다. 생성된 임무는 JSON 스키마, 허용값, 지오펜스, 고도·속도 제한, 연결 상태 및 사용자 확인을 통과한 경우에만 ROS 2 임무 노드와 PX4 제어 노드로 전달하고, 대시보드에서 비행 상태와 사건 근거를 통합 관리하도록 한다.

연구 배경

자연어 기반 UAV 임무 생성

본 연구에서는 Faster-Whisper를 사용하여 한국어 음성을 텍스트로 전사하고, 사용자가 전사 결과를 확인한 뒤 자연어 해석 단계로 전달하도록 구성하였다. 음성 인식 결과와 직접 입력한 텍스트는 동일한 처리 경로를 사용하므로 이후의 검증과 실행 절차가 입력 방식에 따라 달라지지 않는다.

자연어는 같은 의도를 여러 표현으로 나타낼 수 있으므로 단순 키워드 규칙만으로 순찰 조건과 대응 정책을 안정적으로 추출하기 어렵다. 이에 Gemini 3.7 Flash의 구조화 출력 기능을 이용해 자유 형식 문장을 사전에 정의한 JSON 형식으로 변환한다. LLM은 사용자의 의도를 해석하고 후보 시나리오를 작성하지만 좌표 setpoint나 모터 제어값을 직접 생성하지 않는다.

LLM의 출력과 실제 비행 제어를 분리하는 것은 생성형 모델의 비결정성과 UAV 안전 요구를 동시에 고려한 설계이다. 자연어 해석 계층은 ‘어떤 구역에서 무엇을 감시하고 어떤 상황에 대응할 것인가’를 기술하고, 임무 계층은 이를 허용된 구역과 상태 전이로 변환한다. 최종 비행 명령은 안전 조건을 확인하는 전용 ROS 2·PX4 제어 계층만 발행한다. 이러한 권한 분리를 통해 잘못된 해석이나 비지원 명령이 곧바로 기체 이동으로 이어지는 것을 방지한다.

비전 기반 위험 인지와 자율비행

본 연구는 사람과 차량, 화재와 연기를 YOLO11n 객체 탐지기로 처리하고, 사람 이상행동과 차량 사고는 연속 프레임 특징을 MobileNetV3-Small과 GRU로 분류한다. 경량 모델을 선택한 이유는 Jetson Orin Nano에서 여러 모듈을 함께 운용해야 하기 때문이며, 모델마다 데이터 특성과 성능 한계가 다르므로 개별 평가 결과를 제4장에서 구분하여 제시한다.

장애물 분석은 초기의 정렬형 RGB-D 센서 구상에서 단안 RGB 방식으로 변경하였다. Depth Anything V2로 프레임의 상대 깊이 구조를 추정하고 광학 흐름으로 화면 내 접근 움직임을 보완한 뒤 좌·중앙·우 영역의 상대 위험도를 산출한다.

단일 프레임 판정은 일시적인 오검출에 민감하므로 최근 5회의 판정 중 같은 위험이 3회 이상 확인될 때 사건을 확정하는 시간 투표를 적용한다. 사건이 확정되면 탐지 결과에 발생 시각, 기체 위치, 고도, 임무 상태 및 신뢰도를 결합한다.

ROS 2는 자연어 처리, 비전, 임무 및 비행 제어 모듈 간 메시지 교환을 담당하며, PX4 Offboard Control은 외부 컴퓨터가 생성한 setpoint를 비행제어기에 전달한다. 개발 단계에서는 SITL을 이용해 이륙, 상태 전이, 추적 및 착륙 흐름을 반복 검증하고, 실기체 시험은 안전 조건과 근거가 확보된 범위만 최종 결과로 기술한다.

연구 내용

시스템 설계

최종 시스템 요구사항은 자연어 임무 생성, 다중 위험 인지, 안전한 자율 순찰, 사건 기록 및 통합 관제의 다섯 범주로 정의하였다. 음성과 텍스트를 동일한 해석 경로로 처리하고, 생성된 시나리오는 기계적으로 검증할 수 있는 구조를 가져야 한다. 비전 모듈은 서로 다른 위험 유형을 병렬로 분석하되 순간 오검출을 바로 사건으로 확정하지 않아야 하며, 비행 제어는 LLM과 분리된 노드에서 수행해야 한다. 사용자는 임무 시작 전에 해석 결과를 확인하고, 순찰 중에는 영상·텔레메트리·사건 근거를 한 화면에서 확인할 수 있어야 한다.

개발 과정에서는 중간 결과와 실제 장비 조건을 반영해 설계를 수정하였다. 초기의 규칙 기반 명령 매핑은 복합 조건과 다양한 표현을 처리하기 어려워 Gemini 기반 구조화 시나리오 생성으로 변경하였다. 자세 추정 중심의 위험 분석은 객체, 화재·연기, 이상행동 및 차량 사고를 구분하는 다중 모델 구조로 확장하였고, 정렬 Depth 센서는 최종 하드웨어 구성과 계산 자원을 고려해 단안 RGB 상대 깊이와 광학 흐름 방식으로 변경하였다. 표 2는 최종 요구사항과 단계별 변경을 함께 정리한 것이다.

전체 시스템은 입력·해석 계층, 검증·임무 계층, 비전 인지 계층, 비행 제어 계층 및 관제 계층으로 구성된다. 사용자의 음성은 Faster-Whisper를 거쳐 텍스트가 되고, Gemini 3.7 Flash가 이를 순찰 시나리오 JSON으로 변환한다. 서버는 스키마와 안전 정책을 검사하고 사용자 확인을 받은 뒤 구역을 경유점으로, 감시 대상을 비전 정책으로, 대응 규칙을 임무 상태 전이 조건으로 변환한다. ROS 2 임무 노드는 PX4 제어 노드에 허용된 상태 변경을 요청하고, 카메라 분석 결과는 시간 투표와 텔레메트리 결합을 거쳐 대시보드와 사건 저장소로 전달된다. 이 데이터 흐름은 그림 2와 같다.

하드웨어는 Holybro X500 V2 프레임, Pixhawk 6C 비행제어기, Jetson Orin Nano 컴패니언 컴퓨터 및 SIYI A8 Mini 카메라를 중심으로 구성하였다. 조종과 비상 개입에는 RadioMaster TX12를 사용하고, 지상국과 기체의 텔레메트리 연결에는 SiK 모듈을 사용한다. 소프트웨어는 PX4, ROS 2, FastAPI, WebSocket 및 React를 중심으로 구성하며, 비전 추론과 영상 버퍼는 Jetson 환경에서 실행하는 것을 목표로 한다. 세부 구성과 역할은 표 3과 같다.

안전 경계는 해석, 임무, 제어의 세 단계로 나눈다. Gemini는 의미 수준의 시나리오만 생성하고, 서버는 허용된 구역·사건·대응 행동과 필수 필드를 검증한다. 임무 노드는 승인된 시나리오를 상태 전이와 경유점으로 변환하지만 PX4 setpoint를 직접 발행하지 않으며, 제어 노드는 지오펜스, 고도·속도 제한, 텔레메트리 및 Offboard 연결 상태를 최종 확인한다.

자연어 명령 해석 및 임무 생성

사용자는 웹 대시보드에서 텍스트를 직접 입력하거나 마이크로 음성을 녹음한다. 음성 파일은 Faster-Whisper가 한국어 문장으로 변환하며, 대시보드는 전사 결과를 먼저 표시해 고유명사, 구역명 및 숫자 조건을 사용자가 수정할 수 있게 한다. 확인된 전사문과 직접 입력 문장은 같은 API 요청 형식으로 Gemini 해석 단계에 전달된다. 이 구조는 음성 인식 오류와 자연어 해석 오류를 분리하여 확인할 수 있다는 장점이 있다.

서버는 Gemini 3.7 Flash에 시스템 역할, 허용된 구역과 사건 유형, 출력 스키마 및 안전 규칙을 함께 전달한다. 프롬프트는 입력 문장을 임의로 확장하지 않고 명시된 정보만 추출하도록 지시하며, 필수 정보가 부족하면 NEED_CLARIFICATION, 위해 가능성이 있거나 지원하지 않는 조건이면 REJECTED를 반환하도록 구성한다. 모델의 응답은 자유 형식 설명이 아니라 JSON 객체로 제한하고, API 오류·시간 초과·형식 오류가 발생하면 임무 생성 실패로 처리한다.

순찰 시나리오는 표 4의 핵심 필드로 구성된다. patrol_zones는 순찰 대상 구역, patrol_limit는 횟수·시간·조건 등의 종료 기준, monitor_events는 탐지할 위험 유형을 나타낸다. response_rules는 사건별 대응 행동을 지정하고, after_response는 대응 이후 순찰 재개·호버·복귀 중 하나를 선택한다. status, clarification_question 및 rejection_reason은 정상 실행 여부와 추가 상호작용을 구분하기 위한 관리 필드이다.

예를 들어 “A구역과 B구역을 두 번 순찰하면서 사람과 화재를 감시하고, 화재가 보이면 호버한 뒤 복귀해 줘”라는 입력은 다음과 같은 정상 시나리오로 변환한다. 실제 구역 식별자와 대응 행동명은 서버 설정에 등록된 값으로 치환하며, 그림 3에는 대시보드에서 입력 문장과 생성 결과를 함께 확인하는 화면을 배치한다.

필수 정보가 없는 경우에는 임무를 임의로 완성하지 않는다. 예를 들어 “순찰해 줘”처럼 구역이 빠진 입력은 다음과 같이 추가 질문 상태로 반환하고, 사용자의 후속 답변을 기존 요청과 결합해 다시 해석한다. 요청한 구역이 등록되어 있지 않거나 사람에게 위해를 가하는 대응을 요구하는 경우에는 REJECTED와 구체적인 사유를 반환하며 사용자 확인 단계로 진행하지 않는다.

Gemini 응답을 받은 서버는 JSON 파싱, 스키마 유효성, 열거값, 필드 간 충돌 및 등록 구역 여부를 순서대로 검사한다. patrol_limit의 값이 허용 범위를 벗어나거나 RETURN_HOME 이후 순찰 재개처럼 조건이 모순되면 실행 불가로 판정한다. 검증을 통과한 READY 시나리오는 화면에 요약하여 사용자의 최종 확인을 받고, 취소 또는 수정 시 비행 계층으로 전달하지 않는다.

승인된 patrol_zones는 서버에 등록된 경계 다각형과 경유점 목록으로 변환되며, patrol_limit는 임무 카운터나 시간 종료 조건으로 등록된다. monitor_events는 활성화할 비전 모델과 탐지 임계값을 결정하고, response_rules와 after_response는 사건 확정 시 ROS 2 임무 상태가 이동할 목적 상태를 정의한다. 이 과정에서 LLM 문자열을 PX4 좌표로 직접 사용하지 않으며, 모든 좌표는 검증된 구역 데이터에서 가져온다.

비전 기반 위험 탐지

비전 파이프라인은 카메라 프레임을 공통 입력으로 받아 객체 탐지, 시계열 사건 분류 및 장애물 위험 분석에 필요한 형태로 분기한다. 객체와 화재·연기 모델은 현재 프레임에서 경계 상자와 신뢰도를 출력하고, 이상행동과 차량 사고 모델은 최근 3초의 12프레임 버퍼를 입력으로 사용한다. 장애물 모듈은 상대 깊이와 광학 흐름을 좌·중앙·우 영역별로 집계하며, 각 모듈의 출력은 공통 사건 후보 형식으로 변환된다. 이후 시간 투표와 텔레메트리 결합을 거쳐 사건을 확정하는 전체 흐름은 그림 4와 같다.

모델은 탐지 목적과 데이터 형태에 맞추어 분리하였다. 일반 객체와 화재·연기는 위치 정보가 필요한 공간 탐지 문제로 구성하고, 이상행동과 차량 사고는 프레임 간 움직임이 중요한 시계열 분류 문제로 구성하였다. 단안 장애물 분석은 정답 거리 산출이 목적이 아니라 전방 영역 간 상대 위험을 비교하는 모듈이다.

일반 객체 탐지기는 COCO와 UIT-ADrone을 조합하여 학습하고, 실제 순찰 화면에는 사람과 차량 6종만 운영 출력으로 사용한다. 지상 시점과 드론 시점 데이터를 함께 사용하여 다양한 크기의 객체를 포함했지만, 두 데이터셋의 촬영 고도와 객체 분포 차이가 있으므로 단순 혼합만으로 충분한 일반화를 보장할 수 없다. 따라서 모델의 탐지 결과는 사건 후보와 화면 표시에는 사용하되, 성능이 낮은 클래스에 대한 자동 대응은 보수적으로 제한한다.

화재·연기 탐지기는 D-Fire 데이터로 학습한 YOLO11n을 사용한다. 두 현상은 형태가 일정하지 않고 배경과 경계가 섞이기 쉬우므로 경계 상자 신뢰도와 반복 탐지 조건을 함께 적용한다. 화재 또는 연기가 사건으로 확정되면 운영자에게 경보를 제공하고 response_rules에 따라 호버, 복귀 또는 기록 중심 대응을 요청한다.

사람 이상행동 모델은 각 프레임을 MobileNetV3-Small로 특징화하고 GRU가 12프레임의 변화를 분석하는 구조이다. Dual-view 입력은 서로 다른 영상 표현을 결합해 자세와 움직임 정보를 보완하려는 목적으로 적용하였다. 그러나 UAV-Human의 클래스별 표본 수와 촬영 조건이 불균형하고 총 1,661개 클립으로 제한되어 취약 클래스의 분류 성능이 낮을 수 있어, 이상행동 결과는 단일 출력으로 확정하지 않고 시간 투표와 운영자 판정을 함께 사용한다.

차량 사고 모델도 3초·12프레임을 입력으로 하되 정상과 사고를 구분하는 이진 분류 문제로 구성하였다. 사고 장면은 충돌 순간뿐 아니라 정차, 접근 및 충돌 이후의 움직임이 포함되므로 연속 프레임 특징을 사용하였다.

네 모델의 출력 예시는 한 장의 묶음 그림으로 제시한다. 서로 다른 화면을 개별 그림으로 나누지 않고, 일반 객체·화재·연기 경계 상자와 이상행동·차량 사고 분류 결과를 같은 크기의 패널로 구성한다. 각 패널에는 정답 또는 운영자 판정, 모델 예측, 신뢰도와 촬영 조건을 함께 표시하여 결과를 비교할 수 있게 한다.

장애물 모듈은 단안 RGB 프레임을 Depth Anything V2에 입력하여 가까움과 멂의 상대적 깊이 구조를 얻는다. 동시에 연속 프레임의 광학 흐름을 계산해 접근 방향과 영상 내 움직임 크기를 구하고, 화면을 좌·중앙·우 세 영역으로 나누어 깊이 위험과 움직임 위험을 결합한다. 중앙 위험이 높고 한쪽 측면의 위험이 낮으면 해당 측면을 회피 후보로 제시하며, 모든 영역이 높거나 결과가 불안정하면 호버를 우선한다. 이 값은 카메라와 장면에 따라 척도가 달라지는 상대량이므로 실제 거리로 표시하거나 단독 setpoint로 변환하지 않는다.

각 비전 모듈의 순간 출력은 최근 5회의 고정 길이 버퍼에 저장하고, 같은 위험이 3회 이상 임계값을 넘을 때 사건 후보를 확정한다. 이 방식은 한 프레임의 흔들림이나 일시적인 가림으로 발생하는 오경보를 줄이지만, 빠르게 지나가는 짧은 사건을 놓칠 수 있으므로 모델별 실행 주기와 임계값을 실제 영상에서 조정해야 한다.

각 비전 모듈의 순간 출력은 최근 5회의 고정 길이 버퍼에 저장하고, 같은 위험이 3회 이상 임계값을 넘을 때 사건 후보를 확정한다. 이 방식은 한 프레임의 흔들림이나 일시적인 가림으로 발생하는 오경보를 줄이지만, 빠르게 지나가는 짧은 사건을 놓칠 수 있으므로 모델별 실행 주기와 임계값을 실제 영상에서 조정해야 한다.

확정 사건에는 탐지 시각, 위험 유형, 신뢰도, 기체 위치와 고도, 임무 상태를 공통 식별자로 결합한다. 영상 버퍼에서는 사건 직전 3초와 이후 7초의 클립 및 대표 스냅샷을 저장해 운영자가 판단 근거를 다시 확인할 수 있게 한다. 운영자가 확정 또는 해제한 판정은 모델 출력과 분리해 보존하며, 이후 오탐 분석과 데이터 보강에 활용한다.

자율 순찰 및 관제 시스템

임무 노드는 PATROL, SEARCH, TRACK, AVOID, RETURN_HOME 및 HOVER 상태를 관리한다. PATROL은 등록 경유점을 따라 이동하고, SEARCH는 지정 구역에서 감시 대상을 탐색하며, TRACK은 확정된 대상을 제한 시간 동안 추적한다. 장애물 위험이 임계값을 넘으면 AVOID로 전환해 안전 방향을 확인하고, 임무 종료나 안전 조건 위반 시 RETURN_HOME 또는 HOVER로 이동한다. 사건 대응이 끝나면 after_response 정책에 따라 순찰을 재개하거나 현재 위치를 유지하거나 복귀하게 된다.

ROS 2 임무 노드는 상태 전이와 목표를 관리하고, PX4 Offboard setpoint는 전용 제어 노드만 발행한다. 제어 노드는 Offboard 연결과 텔레메트리 갱신 여부를 지속적으로 검사하고, 승인된 경유점이 지오펜스 내부이며 고도·속도 제한을 만족하는지 확인한다. 정상 setpoint 스트림이 중단되거나 연결 상태가 불안정하면 새로운 이동을 막고 안전 상태로 전환한다.

관제 시스템은 FastAPI가 명령과 사건 API를 제공하고, WebSocket이 비행 상태와 실시간 영상·탐지 갱신을 전달하며, React가 이를 하나의 대시보드로 표현한다. 화면은 명령 입력과 전사 결과, Gemini가 생성한 시나리오 요약, 비행 모드·위치·고도·배터리, 카메라 영상 및 사건 목록으로 구성한다. 사건을 선택하면 스냅샷과 전후 영상, 신뢰도, 발생 위치, 당시 임무 상태 및 운영자 판정 기능을 표시한다.

서비스 시나리오는 다음 순서로 진행된다.

1. 사용자가 음성 또는 텍스트로 순찰 구역, 종료 조건, 탐지 대상 및 대응 방법을 입력한다.

2. 음성 입력은 전사 결과를 확인한 뒤 Gemini 3.7 Flash가 순찰 시나리오 JSON을 생성한다.

3. 서버가 스키마와 안전 정책을 검증하고, 대시보드가 해석 결과를 사용자에게 확인받는다.

4. 승인된 구역은 경유점으로 변환되고 ROS 2 임무 노드가 순찰을 시작하며 비전 모듈이 영상을 분석한다.

5. 반복 탐지로 사건이 확정되면 대응 상태로 전환하고 스냅샷, 전후 영상 및 텔레메트리를 저장한다.

6. 대응 후 정책에 따라 순찰을 재개하거나 호버하고, 종료 조건을 만족하면 복귀한다.

이 시나리오는 자연어 해석부터 사건 기록까지 각 모듈의 책임을 구분하면서 운영자의 확인 지점을 명확히 한다. 대시보드 화면, API 로그, ROS 2 토픽 및 PX4 비행 로그에서 같은 mission_id와 event_id를 사용하면 단계별 추적이 가능하다.

개발 일정 및 역할 분담

개발은 5월부터 9월까지 요구사항 분석, 기능별 구현, 통합 및 평가 순으로 진행하였다. 초기 계획과 달라진 항목은 중간 점검에서 변경 사유를 기록하고 최종 구조에 반영하였다. 특히 명령 해석 모델, 위험 분석 범위 및 장애물 인지 방식의 변경은 개별 모듈뿐 아니라 API 계약과 시험 항목에도 반영하였다. 월별 계획과 최종 상태는 표 6과 같다.

역할은 담당 기능의 구현뿐 아니라 필요한 시험과 문서화를 포함하도록 정리하였다. 이태경은 비전과 영상 처리, 기체 구성 및 결과 시각화를 중심으로 수행하고, 윤태영은 자연어 임무 생성, 백엔드 안전 정책, ROS 2·PX4 연동 및 장착 기구를 담당하였다. 통합 시험, 오류 수정, 최종 시연 및 발표 준비는 공동으로 수행한다. 구성원별 주요 담당 네 항목은 표 7과 같다.

연구 결과 분석 및 평가

자연어 명령 해석 결과

최종 자연어 해석 모델이 Gemini 3.7 Flash로 변경되었으므로 이전 로컬 모델의 정확도와 지연시간은 최종 성능으로 사용하지 않는다. 평가는 별도의 명령 집합을 정상, 정보 누락, 조건 충돌, 비지원 구역 및 위험 요청으로 나누고, 음성 명령은 Faster-Whisper 전사문과 원문을 함께 보존하는 방식으로 수행한다. 각 응답에 대해 JSON 파싱 성공 여부, 스키마 유효성, 상태 분류, 핵심 필드의 일치 여부 및 안전 차단 결과를 측정해야 한다. API 지연시간은 네트워크 조건과 재시도 정책을 기록한 상태에서 평균과 p95를 산출한다.

현재 확보된 자료만으로 Gemini의 정량 성능을 확정할 수 없으므로 다음 결과는 평가 보류로 남긴다.

- [추가 자료 필요: Gemini 평가용 전체 명령 수와 정상·누락·충돌·비지원·위험 명령별 표본 수, JSON 파싱 성공률과 스키마 유효율, READY·NEED_CLARIFICATION·REJECTED 상태 분류 정확도와 필드별 정확도, 비지원 구역 및 위험 명령 차단율과 실패 사례, 평균·p95 API 지연시간, 시간 초과 및 재시도 횟수, 실제 음성 입력부터 임무 승인까지의 종단간 성공률]

비전 모델 결과

비전 모델의 최종 평가는 각 모델에 적합한 시험 데이터와 지표로 수행하였다. 객체 탐지 모델은 Precision, Recall, mAP50 및 mAP50-95를 사용하고, 시계열 분류 모델은 Accuracy와 Macro-F1을 사용하였다. 서로 다른 과제의 수치를 하나의 절대 순위로 비교하지 않고, 각 모델의 사용 목적과 취약 사례를 중심으로 판정하였다. 결과는 표 8과 같다.

일반 객체 모델은 Precision 59.93%, Recall 51.18%, mAP50 51.27%로 순찰 화면에서 후보 객체를 표시할 수 있으나 자동 대응의 근거로 사용하기에는 누락과 오탐 가능성이 크다. 지상 시점 COCO와 드론 시점 UIT-ADrone의 분포 차이, 소형 객체 및 가림을 주요 원인으로 판단하였다. 이 모델은 개선 필요로 판정하고, 현재 단계에서는 운영자 확인과 반복 탐지를 전제로 사용한다.

화재·연기 모델은 Precision 72.70%, Recall 65.47%, mAP50 71.55%로 네 모델 중 상대적으로 안정적인 탐지 결과를 보였다. 다만 mAP50-95는 39.75%로 엄격한 위치 정합 기준에서는 경계 상자의 정확도가 낮아질 수 있다. 본 연구의 경보 목적과 시간 투표 적용을 고려해 통과로 판정했지만, 야간·역광·안개 및 실제 고도 영상에 대한 추가 검증은 필요하다.

이상행동 모델은 Accuracy 54.55%, Macro-F1 41.93%로 취약 클래스의 성능 저하가 뚜렷하여 개선 필요로 판정하였다. 전체 정확도보다 Macro-F1이 낮은 것은 클래스 불균형과 일부 행동의 구분 실패가 전체 평균에 가려졌음을 의미한다. 드론 시점 행동 클립을 확충하고 유사 행동 간 경계를 재정의하며, confusion matrix를 바탕으로 오분류가 집중된 클래스를 우선 보강해야 한다.

차량 사고 모델은 시험 Accuracy 60.00%, Macro-F1 59.90%로 두 클래스의 평균 성능 차이가 비교적 작아 현재 시험 기준에서는 통과로 판정하였다. 그러나 60%의 정확도는 현장 자동 대응에 충분하다고 단정할 수준이 아니며, 시험 데이터의 구성과 촬영 시점에 따라 결과가 달라질 수 있다.

시스템 통합 결과

PX4 SITL 통합 시험에서는 목표 고도 2.0 m로 이륙한 뒤 TRACK 상태를 30초 동안 유지하고 착륙하는 절차를 수행하였다. 마지막 기록에서 고도는 1.82 m, 추적 목표와의 거리는 2.38 m, 로컬 위치는 (1.15, 2.60)으로 확인되었으며, 종료 시 landed=true와 armed=false 상태를 확인하였다. 이 결과는 시뮬레이션 환경에서 이륙, 상태 전이, 추적 setpoint 및 착륙 흐름이 연결되었음을 의미한다. 실제 기체의 바람, 통신 지연, 센서 오차 및 장애물 대응을 포함한 성공률은 별도 실험이 필요하다.

표 9의 결과는 검증 수준에 따라 구분할 필요가 있다. Python·React·ROS 2 시험과 SITL은 해당 시험 조건 안에서 기능 연결을 확인했으며, 120프레임 비전 실행은 장시간 실시간 성능이 아니라 동작 확인에 해당한다. 특히 mock 기반 통합 시험은 외부 API의 응답 형식과 네트워크 장애를 포함하지 않으므로 실제 Gemini 종단간 성공을 입증하지 않는다.

통합 시험의 핵심 화면은 SITL 이륙·TRACK·착륙 상태와 대시보드의 경로·텔레메트리를 한 장에 묶어 제시한다. 실기체 시험이 완료되고 로그가 확보된 경우 동일 그림의 일부를 실제 비행 사진과 경로로 교체하되, SITL 결과와 실기체 결과를 캡션에서 명확히 구분한다.

결론 및 향후 연구 방향

결론

본 연구에서는 음성·텍스트 자연어 명령을 순찰 구역, 종료 조건, 감시 대상 및 대응 정책으로 구성된 시나리오로 변환하는 UAV 임무 생성 구조를 설계하였다. 음성은 Faster-Whisper로 전사하고 Gemini 3.7 Flash의 구조화 출력을 사용하되, 생성 결과를 직접 비행 명령으로 사용하지 않고 서버의 JSON 스키마와 안전 정책으로 재검증하도록 하였다. 정보가 부족한 명령에는 추가 질문을 반환하고 비지원 구역이나 위험 요청은 거부하며, 이동 임무는 사용자의 최종 확인을 거쳐 실행하도록 구성하였다.

순찰 영상은 일반 객체와 화재·연기 탐지, 사람 이상행동과 차량 사고의 시계열 분류 및 단안 RGB 장애물 위험 분석으로 처리하였다. 최근 5회 중 3회 이상 같은 위험이 확인될 때 사건을 확정하고, 탐지 당시 텔레메트리와 스냅샷 및 전후 영상을 결합해 운영자가 근거를 확인할 수 있게 하였다. 화재·연기와 차량 사고 모델은 현재 시험 기준을 통과했으나, 일반 객체와 이상행동 모델은 성능 개선이 필요한 것으로 평가하였다.

ROS 2 임무 노드와 PX4 제어 노드를 분리하고 고도·속도·지오펜스·연결 상태를 확인하는 안전 경계를 구성하였으며, FastAPI·WebSocket·React를 이용해 명령, 비행 상태, 영상 및 사건 기록을 연결하였다. SITL에서는 이륙, TRACK 상태 유지 및 착륙 흐름을 확인하였고 자동화 시험과 비전 모듈의 단기 동작 시험을 수행하였다. 다만 Gemini 정량 평가와 실제 API 종단간 시험, 실기체 자율 순찰 및 장애물 대응은 충분한 근거가 확보되지 않아 완료로 단정하지 않고 평가 보류 항목으로 구분하였다.

한계 및 향후 연구 방향

1. 일반 객체와 이상행동 모델은 드론 시점의 소형 객체, 가림 및 클래스 불균형에 취약하다. 향후에는 실제 순찰 고도에서 수집한 영상을 확충하고, 이상행동의 취약 클래스를 confusion matrix 기준으로 재구성하며, 데이터 증강과 클래스 균형 학습을 적용해 성능을 재평가한다.

2. Gemini 3.7 Flash 기반 임무 생성은 구현 구조와 안전 검증 절차를 마련했지만 정량 시험 자료가 부족하다. 정상·누락·충돌·비지원·위험 명령을 포함하는 고정 평가 세트를 구축하고 JSON 유효성, 필드 정확도, 거부율, 평균·p95 지연시간 및 실제 음성 종단간 성공률을 측정한다. 모델과 프롬프트 버전을 함께 기록하여 API 변경에 따른 재현성도 확보한다.

3. 다중 비전 모듈의 120프레임 실행은 장시간 실시간 운용을 증명하지 못한다. Jetson Orin Nano에서 TensorRT FP16 변환, 입력 해상도와 실행 주기 조정 및 비동기 파이프라인을 적용하고, 모듈별 지연시간·전체 FPS·GPU 메모리·전력·온도를 장시간 측정한다. 정확도와 처리속도의 상충 관계를 비교하여 실제 순찰용 실행 정책을 결정한다.

4. SITL 결과만으로 실제 환경의 장애물 대응과 순찰 안정성을 보장할 수 없다. 안전 통제 구역에서 수동 개입 수단을 확보한 뒤 단일 구역 순찰, 다중 구역 경로, 장애물 접근, 사건 대응 및 복귀를 단계적으로 시험하고 반복 성공률을 기록한다. 장시간 순찰에서는 시간당 오경보 수, 사건 탐지 지연, 대응 성공률 및 배터리 소모를 측정하여 시스템의 현장 적용 가능성을 평가한다

참고 문헌

[1] J.-S. Park and N. Geng, “In-Vehicle Speech Recognition for Voice-Driven UAV Control in Emergency Situations,” Aerospace, vol. 10, no. 10, 841, 2023. https://doi.org/10.3390/aerospace10100841

[2] S. K. Lim et al., “Taking Flight with Dialogue: A Natural Language Interface for a PX4-Based Drone Agent,” arXiv preprint arXiv:2506.07509, 2025.

[3] SYSTRAN, “faster-whisper: Faster Whisper transcription with CTranslate2,” GitHub repository. https://github.com/SYSTRAN/faster-whisper

[4] Google, “Gemini 3.7 Flash,” Gemini API Documentation, 2026. https://ai.google.dev/gemini-api/docs/models/gemini-3.7-flash

[5] Google, “Structured outputs,” Gemini API Documentation, 2026. https://ai.google.dev/gemini-api/docs/structured-output

[6] Ultralytics, “Ultralytics YOLO11 Documentation.” https://docs.ultralytics.com/models/yolo11/

[7] A. Howard et al., “Searching for MobileNetV3,” Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision, pp. 1314-1324, 2019.

[8] K. Cho et al., “Learning Phrase Representations using RNN Encoder-Decoder for Statistical Machine Translation,” Proceedings of EMNLP, pp. 1724-1734, 2014.

[9] T.-Y. Lin et al., “Microsoft COCO: Common Objects in Context,” Proceedings of ECCV, pp. 740-755, 2014.

[10] T. Li et al., “UAV-Human: A Large Benchmark for Human Behavior Understanding with Unmanned Aerial Vehicles,” Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, pp. 16266-16275, 2021.

[11] P. V. A. B. de Venâncio, A. C. Lisboa, and A. V. Barbosa, “An Automatic Fire Detection System Based on Deep Convolutional Neural Networks for Low-Power, Resource-Constrained Devices,” Neural Computing and Applications, 2022. Dataset: https://github.com/gaia-solutions-on-demand/DFireDataset

[12] T. M. Tran, T. N. Vu, T. V. Nguyen, and K. Nguyen, “UIT-ADrone: A Novel Drone Dataset for Traffic Anomaly Detection,” IEEE Journal of Selected Topics in Applied Earth Observations and Remote Sensing, 2023. https://doi.org/10.1109/JSTARS.2023.3285905

[13] W. Bao, Q. Yu, and Y. Kong, “Uncertainty-Based Traffic Accident Anticipation with Spatio-Temporal Relational Learning,” Proceedings of ACM Multimedia, 2020. Dataset: https://github.com/Cogito2012/CarCrashDataset

[14] L. Yang et al., “Depth Anything V2,” arXiv preprint arXiv:2406.09414, 2024.

[15] G. Farnebäck, “Two-Frame Motion Estimation Based on Polynomial Expansion,” Scandinavian Conference on Image Analysis, pp. 363-370, 2003.

[16] Open Robotics, “ROS 2 Humble Documentation.” https://docs.ros.org/en/humble/

[17] PX4 Autopilot, “ROS 2 User Guide,” PX4 Guide v1.17. https://docs.px4.io/main/en/ros2/

[18] PX4 Autopilot, “ROS 2 Offboard Control Example,” PX4 Guide v1.17. https://docs.px4.io/main/en/ros2/offboard_control.html

- 논문 내용에 직접 관련이 있는 문헌에 대해서는 관련이 있는 본문 중에 참고문헌 번호를 쓰고 그 문헌을 참고문헌란에 인용 순서대로 기술한다. 참고문헌은 영문으로만 표기하며 학술지의 경우에는 저자, 제목, 학술지명, 권, 호, 쪽수, 발행년도의 순으로, 단행본은 저자, 도서명, 발행소, 발행년도의 순으로 기술한다. - <단행본 예시> [1] R. Bellman. Introduction to Matrix Analysis, 2nd Ed., pp. 234. McGraw-Hill, New York, 1979. - <논문지 예시> [1] K. Park, H. Hwang, C. Lee, and S. Min, "Analysis of Delay-Bandwidth Normalization Characteristic in Decay Usage Algorithm of UNIX," Journal of KIISE : Computer Systems and Theory, Vol. 34, No. 10, pp. 511-520, Oct. 2007. (in Korean) [2] D. Kim, H. Kim, and J. Seo, "A Statistical Prediction Model of Speakers' Intentions in a Goal-Oriented Dialogue," Journal of KIISE : Software and Applications , Vol. 35, No. 9, pp. 554-561, Oct. 2008. (in Korean) [3] D. O. Seong, M. H. Yeo, and J. S. Yoo, "An Energy Efficient Continuous Skyline Query Processing Method in Wireless Sensor Networks," Journal of KIISE : Computing Practices and Letters, Vol. 15, No. 4, pp. 275-279, Apr. 2009. (in Korean) [4] J. Kim, I. Song and M.-H. Kim, "An Efficient Keyword Search Method on RDF Data," Journal of KIISE : Databases, Vol. 35, No. 6, pp. 495-504, Dec. 2008. (in Korean) [5] J. Choe and D. Yoo, "A Mechanism for Handling Selfish Nodes using Credit in Sensor Networks," Journal of KIISE : Information Networking, Vol. 35, No. 2, pp. 120-129, Oct. 2008. (in Korean) [6] T.-Q. Nguyen, J.-S. Heo, J.-H. Lee, Y.-R. Kim, and K.-Y. Whang, "Query Expansion Using Augmented Terms in an Extended Boolean Model," Journal of Computing Science and Engineering, Vol. 2, No. 1, pp. 26-43, Mar. 2008. - <학술대회 발표 논문집 예시> [1] S. Yu, S. J. Kim, "A Design of a Context-Aware Fault Recovery System for Smart Homes," Proc. of the KIISE Korea Computer Congress 2008, pp. 354-358, 2008. (in Korean) [2] K. J. Kang, S. J. Kim, "A Design of Probability-based Knowledge Model for Environment Control Services on Smart Homes," Proc. of the 35th KIISE Fall Conference, pp. 291-358, 2008. (in Korean) - <WEB Site 예시> [1] J. Jones. (1991, May 10). Networks (2nd ed.) [Online]. Available: http://www.atm.com (downloaded 2012, Sep. 10)