Pusan National University Computer Science and Engineering Technical Report 2026-09

LLM과 Jetson을 이용한 교내 순찰 UAV 시스템 설계

202055584 이태경 maple326@pusan.ac.kr

202355565 윤태영 kem0_@pusan.ac.kr

지도교수 이도훈 교수

- 목차

1. 서론

1.1. 연구 배경 및 기존 문제점

1.2. 연구 목표

2. 연구 배경

2.1. 자연어 기반 UAV 임무 생성

2.2. 비전 위험 인지와 자율비행

3. 연구 내용

3.1. 시스템 설계

3.2. 자연어 명령 해석 및 임무 생성

3.3. 비전 위험 탐지

3.4. 자율 순찰 및 관제 시스템

3.5. 개발 일정 및 역할 분담

4. 연구 결과 분석 및 평가

4.1. 자연어 명령 해석 결과

4.2. 비전 모델 결과

4.3. 시스템 통합 결과

5. 결론 및 향후 연구 방향

5.1. 결론

5.2. 한계 및 향후 연구 방향

6. 참고 문헌

서론

연구 배경 및 기존 문제점

무인항공기(Unmanned Aerial Vehicle, UAV)는 넓은 지역을 빠르게 이동하며 영상을 수집할 수 있어 시설물 점검, 재난 감시, 교통 관제 및 안전 순찰에 활용되고 있다. 그러나 일반적인 UAV 운용은 조종자가 기체를 지속적으로 감시하고 조작해야 하므로 숙련도에 따라 임무 품질이 달라진다. 여러 구역을 반복 순찰하면서 사람, 차량, 화재와 같은 다양한 대상을 확인해야 하는 경우에는 조작과 영상 감시를 동시에 수행해야 하므로 조종자의 인지 부담이 더욱 커진다.

연구 목표

본 연구의 목표는 사용자의 자연어 명령을 순찰 임무로 변환하고, 순찰 중 카메라 영상에서 위험 대상과 사건을 탐지하여 대응과 기록까지 수행하는 UAV 순찰 시스템의 구현 방안에 대해 탐구하는 것이다. 세부 목표는 다음과 같다.

- 자연어 기반 UAV 임무 생성: 사용자의 텍스트/음성 명령을 해석하여 순찰 경로와 수행 조건을 생성하고, 사용자 승인 후 실행하는 시스템을 구현한다.

- 비전 위험 탐지: 카메라 영상에서 객체와 사건을 탐지하고, 탐지 결과를 사진/영상 및 로그로 기록하는 기능을 구현한다.

- 장애물 회피 및 시스템 통합: 깊이 정보를 이용한 장애물 회피를 경로 추종/사건 대응/귀환 기능과 연동하고, 시뮬레이션과 실기체 단위 시험으로 동작을 검증한다.

연구 배경

자연어 기반 UAV 임무 생성

음성 기반 UAV 제어와 자연어 기반 PX4 임무 생성은 관련 연구에서도 이미 다루어 진 바 있다[1, 2]. 본 시스템의 현재 대시보드는 브라우저에서 녹음한 음성을 Gemini에 직접 전달하여 JSON으로 작성된 임무를 생성한다. 텍스트와 음성 입력은 서로 다른 요청 형식으로 전달되지만, 생성된 임무에는 동일한 스키마 검증과 사용자 승인 절차를 적용한다.

자연어는 같은 의도를 여러 표현으로 나타낼 수 있으므로 단순 키워드 규칙만으로 순찰 조건을 안정적으로 추출하기 어렵다. 이를 해결하기 위해 Gemini 3.7 Flash을 이용해 입력을 사전에 정의한 JSON 형식으로 변환한다[3, 4]. LLM은 사용자의 의도를 해석하고, 새 경로를 생성하거나 미리 지정해 둔 경로를 대시보드로 불러온다.

비전 위험 인지

비전 인지 결과를 비행 행동으로 연결하는 연구는 지속적으로 이루어지고 있다. “Dynamic Object Tracking on Autonomous UAV System for Surveillance Applications"[16]은 Intel RealSense D435, Jetson TX2, ROS/MAVROS 및 PX4를 탑재한 UAV에서 YOLOv4-Tiny 기반 객체 탐지와 3차원 위치 추정, 칼만 필터를 결합하여 표적을 자율 추적하는 감시 시스템을 제안하고 실제 비행으로 검증하였다. 또 다른 연구에서는[17] RealSense D435i와 T265, Jetson Xavier NX 및 PX4를 이용하여 VI-SLAM 기반 위치 추정, 환경 지도 작성, 경로 계획과 표적 인식을 결합한 미지환경 자율비행 시스템을 구현하였다.
 이러한 선행연구들은 소형 UAV의 자율비행에서 경량 비전 인지, 깊이 정보, 기체 상태 추정 및 경로 계획을 계층적으로 연결하는 구성이 효과적임을 보여준다. 본 연구도 이와 같은 인지–판단–제어 구조를 따르되, 단순한 장애물 회피나 단일 표적 추적을 넘어 화재/연기, 사람 이상행동 및 차량 사고를 의미적 위험 사건으로 분류한다. 또한 최근 5회의 판정 중 같은 위험이 3회 이상 확인될 때 사건을 확정하여 일시적인 오검출을 줄이고, 확정된 사건을 ROS 2를 통해 임무 및 비행 제어 모듈에 전달하도록 구성하였다. 연구에서는 사람과 차량, 화재와 연기를 YOLO11n 객체 탐지기로 처리하고, 사람 이상행동과 차량 사고는 연속 프레임 특징을 MobileNetV3-Small과 GRU로 분류한다[5, 6, 7].

자율비행

깊이 카메라를 이용한 UAV 장애물 회피는 거리 관측과 경로 계획을 결합하는 방식으로 연구되어 왔다. 권용길[18]은 PX4와 RGB-D 카메라를 이용한 3DVFH* 기반 회피 및 경로 생성 방식을 Gazebo와 실외 비행시험에서 분석하였다. 단일 카메라와 다중 카메라 구성을 비교하였으며, 반사 재질과 얇은 나뭇가지에서 발생한 검출 한계를 보고하였다.

Killian과 Backhaus[19]는 Gazebo/PX4 환경에서 Intel RealSense D435를 모사하고, RRT* 알고리즘으로 장애물을 우회한 뒤 미리 정의된 임무 경로에 다시 합류하는 방법을 제시하였다. 이 연구는 회피 동작과 기존 임무 경로를 함께 유지하는 구조를 시뮬레이션으로 검증한 사례이며, 본 연구의 장애물 회피 후 경로 복귀 구조를 설계할 때 참고하였다.

Xu 등[20]은 Jetson Xavier NX, RealSense D435i 및 PX4 기반 비행제어기를 탑재한 UAV로 미지의 터널 환경에서 자율 점검을 수행하였다. 인지와 경로 계획 연산을 기체 내부에서 처리하고, 상위 임무 계획과 하위 장애물 회피를 분리하는 계층형 구조를 실제 터널 비행으로 검증하였다. 이는 온보드 인지/계획 연산과 비행제어기를 연결하는 시스템 구성의 참고 사례이다.

본 연구는 이러한 선행연구의 깊이 기반 장애물 관측과 임무/회피 제어 분리 구조를 참고하여, D435의 미터 단위 깊이와 PX4 자세 정보를 이용하는 회피 판단 모듈을 구성하였다. 본 시스템의 회피 동작은 전방 장애물 판단 시 전진을 멈추고 1m 단위로 상승하면서 재판정한 뒤 경로 추종으로 복귀하는 방식이다. 사건 확정 시에는 정지/촬영 후 원점으로 귀환하도록 임무 상태를 구분하였다. ROS 2는 인지, 임무 및 비행 제어 모듈 간 메시지 교환에 사용하며, PX4 Offboard Control은 외부 컴퓨터에 저장된 경로를 비행제어기에 전달하는 방식이다[8, 9, 10].

연구 내용

시스템 설계

시스템 요구사항은 임무 생성, 위험 인지, 순찰, 사건 기록 및 관제의 범주로 정의하였다.

- 임무 생성: Gemini를 이용하여 사용자의 텍스트/음성 명령을 분석한 뒤 JSON 명령으로 변환하도록 하였고, 위험 분석은 객체, 화재/연기, 이상행동 및 차량 사고를 구분하는 구조로 구현하였다. 장애물 인지에서는 단안 상대 깊이 방안을 검토한 뒤, Intel RealSense D435를 사용하여 깊이 관측과 회피 시험을 진행하였다.

- 전체 시스템: 입력/해석 계층, 검증/임무 계층, 비전 인지 계층, 비행 제어 계층 및 관제 계층으로 구성된다. Gemini 3.7 Flash가 텍스트나 녹음 음성을 순찰 시나리오 JSON으로 변환하면 서버가 스키마와 실행 정책을 검사하고 사용자 승인을 받는다. 승인된 구역 또는 등록 경로는 경유점으로 변환되고, 감시 대상과 대응 규칙은 임무의 인지/대응 정책에 반영된다. 임무 계층은 전용 비행 제어 계층에 상태 변경을 요청한다.

- 소프트웨어: PX4, ROS 2, FastAPI, WebSocket 및 React를 중심으로 구성하였다.

- 검증: 계획의 유효성과 실행 권한을 구분한다. Gemini는 의미 수준의 시나리오를 생성하고 서버는 지원 구역/경로/사건/대응과 필드를 검사한다. 경로를 작성할 때 지오펜스와 고도 조건을 검증하고, 실행 계층에서는 승인된 임무와 출력 권한, 수동 개입 및 기체 상태를 확인한다.

자연어 명령 해석 및 임무 생성

사용자는 웹 대시보드에서 텍스트를 직접 입력하거나 마이크로 음성을 녹음한다. 브라우저의 MediaRecorder가 만든 음성 데이터는 서버를 거쳐 Gemini 요청의 inline audio로 전달되며, Gemini가 MissionPlan 형식의 결과를 생성한다. 사용자는 생성된 임무 내용과 경로를 검토한 뒤 승인한다.

서버는 Gemini 3.7 Flash에 시스템 역할, 허용된 구역과 사건 유형, 출력 스키마 및 실행 규칙을 함께 전달한다. 필수 정보가 부족하면 NEED_CLARIFICATION, 지원하지 않는 조건이면 UNSUPPORTED를 반환하도록 구성하였다. 정상 결과의 status는 OK이며, 모델의 응답은JSON 객체로 제한한다. API 오류/시간 초과/형식 오류가 발생하면 임무 생성 실패로 처리한다.

순찰 시나리오의 경로는 patrol_zones, 등록 경로의 route_id 또는 landmark_route로 지정한다. patrol_limit는 LAPS 또는 DURATION_MINUTES로 순찰 횟수나 시간을 표현하며, 정상 임무에서 생략되면 1회 순찰을 기본값으로 적용한다. monitor_events는 감시할 사건 유형이고 response_rules는 TRACK, RECORD, ALERT 대응을 지정한다. after_response는 RESUME_PATROL 또는 RETURN_HOME 중 하나이다. status와 함께 missing_fields, unsupported_values, message를 사용하여 정보 누락과 비지원 조건을 설명한다.

예를 들어 “A구역과 B구역을 두 번 순찰하면서 화재를 감시하고, 화재가 보이면 기록한 뒤 복귀해 줘”라는 요청은 해당 구역이 등록되어 있을 때 patrol_zones에 A와 B, patrol_limit에 LAPS와 2, monitor_events에 FIRE, 대응 규칙에 RECORD, after_response에 RETURN_HOME을 지정하는 후보 임무로 표현할 수 있다. 등록 경로를 순찰하는 요청에는 구역 목록 대신 route_id를 사용한다. 후보 임무는 서버 검증과 사용자 승인을 거친 뒤 실행한다.

필수 경로 정보가 없는 경우에는 임무를 임의로 완성하지 않는다. 예를 들어 “순찰해 줘”처럼 구역이나 경로가 빠진 입력에는 NEED_CLARIFICATION과 missing_fields를 반환한다. 등록되지 않은 구역이나 지원하지 않는 대응을 요구하는 경우 UNSUPPORTED와 unsupported_values 및 설명을 반환한다.

Gemini 응답을 받은 서버는 JSON 파싱, 스키마 유효성, 열거값, 필수 필드와 등록 경로 여부를 검사한다. 지원하지 않는 필드나 대응값, 유효 범위를 벗어난 값은 거부한다. 검증을 통과한 OK 시나리오는 화면에 요약하여 사용자의 최종 승인을 받고, 취소 또는 수정 시 비행 계층으로 전달하지 않는다.

승인된 구역, 등록 경로 또는 랜드마크 경로는 서버에서 경유점과 경로 행동으로 해석하며, patrol_limit는 임무 횟수나 시간 조건으로 적용한다. monitor_events와 response_rules는 사건 감시와 대응 정책을 표현하고, after_response는 대응 후 순찰 재개 또는 귀환을 지정한다.

비전 위험 탐지

비전 파이프라인은 카메라의 RGB 영상을 객체 탐지와 시계열 사건 분류에 사용하고, D435의 깊이 영상은 장애물 판단에 별도로 사용한다. 객체와 화재/연기 모델은 현재 프레임에서 경계 상자와 신뢰도를 출력하고, 이상행동과 차량 사고 모델은 최근 3초의 12프레임 버퍼를 입력으로 사용한다. 사건 후보는 시간 투표를 거쳐 확정한다. 깊이 기반 회피는 거리, 유효 깊이 비율과 연속 관측을 사용하며, 사건 분류의 시간 투표와 구분한다.

모델은 탐지 목적과 데이터 형태에 맞추어 분리하였다. 일반 객체와 화재/연기는 영상 내 위치 정보가 필요한 공간 탐지 문제로 구성하고, 이상행동과 차량 사고는 프레임 간 움직임이 중요한 시계열 분류 문제로 구성하였다. 장애물 회피에는 D435의 미터 단위 깊이를 사용한다. 별도로 구현된 단안 상대 위험도 모듈은 전방 영역 간 상대 위험을 비교하는 보조 기능이며, 절대 거리나 직접 비행 명령을 대신하지 않는다.

일반 객체 탐지기는 COCO와 UIT-ADrone을 조합하여 학습하고, 실제 순찰 화면에는 사람과 차량 6종만 운영 출력으로 사용한다[11, 12]. 지상 시점과 드론 시점 데이터를 함께 사용하여 다양한 크기의 객체를 포함했지만, 두 데이터셋의 촬영 고도와 객체 분포 차이가 있으므로 단순 혼합만으로 충분한 일반화를 보장할 수 없다. 탐지 결과의 현장 활용 범위는 반복 탐지와 운영자 확인을 포함하여 평가해야 한다.

화재/연기 탐지기는 D-Fire 데이터로 학습한 YOLO11n을 사용한다[13]. 두 현상은 형태가 일정하지 않고 배경과 경계가 섞이기 쉬우므로 경계 상자 신뢰도와 반복 탐지 조건을 함께 적용한다. 확정 사건은 기록/알림 등의 대응 계층에 전달한다. 통합 시뮬레이션에서는 이동 중 FIRE_SMOKE 사건을 감지하여 정지 후 촬영하고 귀환하는 흐름을 확인하였다.

사람 이상행동 모델은 각 프레임을 MobileNetV3-Small로 특징화하고 GRU가 12프레임의 변화를 분석하는 구조이다. Dual-view 입력은 서로 다른 영상 표현을 결합해 자세와 움직임 정보를 보완하도록 구성하였다. UAV-Human[14]을 포함한 기반 데이터 1,661개 클립에 추가 데이터 554개를 더한 v2 데이터는 총 2,215개이며, 학습 1,564개, 검증 165개, 테스트 486개로 구분된다.

차량 사고 모델도 3초/12프레임을 입력으로 하되 정상과 사고를 구분하는 이진 분류 문제로 구성하였다[15]. 사고 장면은 충돌 순간뿐 아니라 정차, 접근 및 충돌 이후의 움직임이 포함되므로 연속 프레임 특징을 사용하였다.

현재 장애물 회피 알고리즘은 D435의 전방 깊이를 기준으로 약 3m 이내의 장애물을 판단한 뒤 전진을 멈추고, 1m 단위로 상승하면서 다시 판단하는 방식이다. PX4 자세 정보와 영상의 유효 깊이 상태를 고려하여 장애물이 아닌 바닥인지를 판단한다.

사건 분류 모듈의 순간 출력은 최근 5회의 고정 길이 버퍼에 저장하고, 같은 위험이 3회 이상 임계값을 넘을 때 사건 후보를 확정한다. 이 방식은 한 프레임의 흔들림이나 일시적인 가림으로 발생하는 오경보를 줄이는 장점이 있다.

대시보드 프로그램은 확정 사건의 시각, 유형, 신뢰도와 사진 및 로그를 저장한다. 사건 탐지 시 대응은 사건 확정 후 정지하여 5초간 촬영하는 방식이다.

자율 순찰 및 관제 시스템

임무 계층은 승인/이륙/순찰, 사건에 의한 정지와 촬영, 경로 재합류, 귀환/완료 및 수동 개입 상태를 관리하며, 회피 판단과 동작은 전용 판단/제어 계층에서 처리한다. 승인된 경로를 따라 이동하다 장애물이 발견되면 경로 진행을 잠시 중단하고 회피 후 원래 경로로 복귀한다.

사건이 확정되면 촬영 대응으로 전환하며, after_response 계약은 순찰 재개 또는 귀환을 지정한다. 최신 통합 시뮬레이션에서는 이동 중 사건을 확정한 뒤 정지하여 5초간 촬영하고, 이미 방문한 경로를 역순으로 따라 원점으로 귀환하여 착륙하였다.

ROS 2 임무 계층은 상태 전이와 목표를 관리하고, Offboard setpoint는 전용 비행 제어 계층이 발행하도록 분리하였다. 제어 계층은 경로와 연결 상태를 검사하도록 구성하되, 시뮬레이션에는 실험용 시간 판정 및 고도 설정이 사용되었다.

관제 시스템은 FastAPI가 명령 API를 제공하고 WebSocket이 비행 상태와 임무 갱신을 전달하며, React가 명령 입력, 계획 검토/승인, 비행 상태와 임무 진행을 표시한다.

전체 실행 시나리오는 다음과 같다.

- 사용자가 음성 또는 텍스트로 순찰 구역, 종료 조건, 탐지 대상 및 대응 방법을 입력한다.

- Gemini 3.7 Flash가 텍스트 또는 녹음 음성으로 순찰 시나리오 JSON을 생성한다.

- 서버가 스키마와 안전 정책을 검증하고, 대시보드가 해석 결과를 사용자에게 확인받는다.

- 승인된 구역은 경유점으로 변환되고 ROS 2 임무 노드가 순찰을 시작하며 비전 모듈이 영상을 분석한다.

- 비전 모델에서 사건이 탐지되면 경로 진행을 중단하고 촬영 상태로 전환한다. 촬영 상태에서는 탐지된 대상을 5초간 촬영하고 로그 및 영상을 저장한다.

- 진행 경로를 따라 복귀한다.

실기체 연동 및 시험 구성

실기체 시험 환경은 X500 기체, Pixhawk 6C 비행제어기, Jetson Orin Nano, Intel RealSense D435 및 QGroundControl을 실행하는 지상 노트북으로 구성하였다. D435의 RGB 및 깊이 영상과 Pixhawk에서 수신한 기체 자세, 각속도, 위치 정보는 Jetson에서 처리되고, 장애물 판단 결과와 센서 상태를 지상 노트북에 전송된다. 지상 노트북에서는 QGroundControl과 별도의 관측 프로그램을 함께 사용하여 기체 상태와 장애물 판단 결과를 확인하였다.
 장치 중복 점유를 방지하기 위해 QGroundControl이 무선 텔레메트리 포트를 단독으로 사용하고, 관측 프로그램은 QGroundControl이 전달한 UDP 데이터를 수신하도록 하였다. Jetson에서는 하나의 프로세스만 Pixhawk USB와 D435를 소유하도록 구성하였다.
 실험은 네트워크 및 서비스 연결 확인, D435 RGB/깊이 입력 확인, Pixhawk 자세/위치 정보 확인, 무선 관측 결과 확인, 지상 자동회피 준비도 평가의 순서로 수행하였다.

개발 일정 및 역할 분담

| 항목 | 일정 및 담당 업무 |
| --- | --- |
| 개발 기간 | 5월~9월 |
| 개발 순서 | 요구사항 분석 → 기능별 구현 → 통합 및 평가 |
| 이태경 | 사건 탐지 모델 개발 |
| 윤태영 | 대시보드 및 회피 알고리즘 제작, 시스템 통합 |
| 공동 작업 | 최종 시연 및 발표 준비 |

연구 결과 분석 및 평가

자연어 명령 해석 결과

자연어 명령 해석에는 Gemini 3.7 Flash를 사용하였다. 정상 명령 12건, 정보 누락 7건, 조건 충돌 7건, 비지원 요청 7건 및 위험/정책 우회 요청 7건으로 구성한 총 40건의 한국어 개발 회귀 명령을 평가하였다. 평가 전에 명령별 기대 결과와 후보 구역/경로 정보를 고정하고, JSON 파싱, 응답 스키마 적합성, 반환 상태 및 핵심 임무 필드의 일치 여부를 확인하였다.

평가 결과, 최초 응답의 JSON 파싱과 스키마 검사는 각각 40건 모두 통과하였다. 상태 정답이 유일한 33건은 모두 기대 상태와 일치하였으며, 조건 충돌 7건은 사전에 허용한 추가 질문 또는 비지원 상태로 처리되었다. 정상 명령 12건에 대해 요청 목적, 구역, 순찰 제한, 감시 사건, 대응 규칙, 사후 동작, 등록 경로 ID 및 랜드마크 경로의 8개 핵심 필드를 비교한 결과, 총 96개 항목이 모두 일치하였다.

정보가 누락된 요청 7건은 모두 NEED_CLARIFICATION으로 반환되었으며, 비지원 요청과 위험/정책 우회 요청은 각각 7건 모두 UNSUPPORTED로 반환되었다. 이를 통해 정상 명령을 구조화된 임무로 변환하는 기능과 추가 확인 또는 거절이 필요한 요청을 구분하는 동작을 확인하였다.

요청 준비, 네트워크 통신, 응답 파싱 및 플랜 검증을 포함한 텍스트 플래너 호출의 평균 처리시간은 3.289초, p95는 5.405초였다. 총 40회의 HTTP 요청에서 오류나 재시도는 발생하지 않았다.

비전 모델 결과

비전 모델은 탐지 과제에 따라 구분하여 평가하였다. 화재/연기 객체 탐지에는 Precision, Recall, mAP50 및 mAP50–95를 사용하였으며, 이상행동과 차량 사고의 시계열 분류에는 Accuracy와 Macro-F1을 사용하였다.

화재/연기 모델은 Precision 72.70%, Recall 65.47%, mAP50 71.55%, mAP50–95 39.75%를 기록하였다. 모델은 입력 영상에서 화재와 연기의 위치 및 신뢰도를 출력하며, 이를 사건 판정과 기록 기능의 입력으로 활용하였다. mAP50과 mAP50–95의 차이는 위치 정합 기준에 따른 탐지 성능의 차이를 보여준다.

이상행동 기존 모델의 검증셋 Accuracy는 54.55%, Macro-F1은 41.93%였다. 추가 데이터를 포함하여 학습한 v2 모델은 검증셋 165개에서 Accuracy 64.85%,  Macro-F1 44.10%를 기록하였다. v2의 Macro-F1은 프로젝트 내부 선정 기준인 50%에 미달하였으며, 별도 테스트셋 486개에 대한 평가는 후속 과제로 남겼다.

차량 사고 모델은 정상 및 사고 상황을 구분하는 이진 분류 모델로 구성하였으며, 평가 결과 Accuracy 60.00%, Macro-F1 59.90%를 기록하였다. 이상행동과 차량 사고 모델은 연속 프레임을 입력으로 사용하여 시간에 따른 영상 변화를 사건 판정에 반영하였다.

비전 모델의 출력은 시간 투표를 거쳐 사건 대응 계층으로 전달하도록 구현하였다. 통합 시뮬레이션에서는 이동 중 화재/연기 사건을 검출한 뒤 정지하여 5초간 촬영하고, 귀환 및 착륙으로 이어지는 동작을 확인하였다. 이를 통해 비전 인지 결과와 비행 제어/기록 기능의 연계를 검증하였다. 모델별 정량 성능은 해당 평가 데이터에 대한 결과로, 실제 순찰 영상에 대한 성능 평가는 향후 연구 과제로 설정하였다.

시스템 통합 결과

시스템 통합 시험은 Windows와 WSL 환경에서 웹 대시보드, ROS 2, PX4 SITL, Gazebo 및 QGroundControl을 연결하여 수행하였다. 대시보드는 자연어 명령 입력과 계획 검토/승인을 담당하고, ROS 2 임무 계층과 비행 제어 계층은 승인된 경로를 PX4 Offboard 제어로 실행하도록 구성하였다. QGroundControl과 Gazebo에서는 동일한 PX4 시뮬레이션 기체의 상태와 이동을 확인하였다.

시험에서는 QGroundControl에서 기체를 이륙시킨 뒤, 대시보드에서 등록 경로인 ‘표준B’를 순찰하도록 명령하고 생성된 계획을 승인하였다. 승인 후 기체가 경유점을 따라 이동하고, 대시보드에 임무 단계와 기체 상태가 갱신되는 동작을 확인하였다.

장애물 대응은 Gazebo 카메라의 깊이 정보를 사용하는 판단 모듈과 비행 제어 계층을 연결하여 확인하였다. 전방 장애물에 대한 회피 판단이 발생하면 경로 진행을 일시 중단하고 상승하도록 구성하였다. 실행 로그에서는 1m 단위 상승 목표의 설정과 도달, 장애물 해제 판단에 따른 상승 정지 및 경로 추종으로의 제어권 복귀가 기록되었다.

사건 대응 시험에서는 순찰 중 화재/연기 사건이 확정되면 임무 상태가 순찰에서 사건 대응으로 전환되고, 기체가 정지한 뒤 5초간 촬영하도록 하였다. 촬영 결과는 영상 파일과 사건 유형/신뢰도/임무 식별 정보를 포함한 메타데이터로 저장하였다. 촬영 종료 후에는 이미 방문한 경로를 이용하여 원점으로 귀환하고 착륙하였다. 저장된 시험 기록에서 이 흐름의 완료 사례 3건을 확인하였으며, 대시보드의 임무 종료 상태와 촬영 파일을 함께 확인하였다.

실기체 연동 시험 결과
 실기체 실기체 시험에서는 대시보드에서 승인한 경로를 기체가 따라 비행하는 동작과 조종기를 이용한 수동 제어권 회수를 확인하였다. Jetson에서는 D435의 RGB 및 깊이 영상과 Pixhawk의 자세/위치 메시지를 수신하여, 약 3m 거리의 정지 장면에서는 깊이 중앙값 약 3.02m와 약 85%의 유효 깊이 비율을 확인하였으며, D435를 이용한 거리 관측 기능이 실제 장비에서도 동작함을 확인되었다.
 Pixhawk와 Jetson 사이의 시간 차이가 장시간 누적되는 문제가 있었고, 이를 개선하기 위해 MAVLink TIMESYNC 요청과 응답을 이용한 시간 보정 방식을 적용하였다. 독립 USB 시험에서는 120초 동안 115회의 요청에 대해 115회의 응답을 수신하였으며, 왕복시간 중앙값은 6.264ms, 최댓값은 12.106ms였다. 수정된 관측 서비스를 600초 동안 확인한 결과, 수집된 591개 표본에서 시간 판정 실패와 서비스 재시작은 발생하지 않았고 최대 표본 간격은 1.042초였다.

수행한 지상 자동회피 총 17회 중 검증 조건 미충족에 따른 FAIL이 11회가 발생하였다. 주요 실패 원인은 Jetson SSH 연결 시간 초과, PX4 위치/자세 데이터의 만료 또는 무효 상태, D435 상단/하단 관심 영역의 깊이값 부족, 센서와 판단 결과의 시각 불일치, 판단 데이터 갱신 지연 및 제어 소켓 미생성이었다.

결론 및 향후 연구 방향

결론

본 연구에서는 음성/텍스트 자연어 명령을 순찰 경로, 종료 조건, 감시 대상 및 대응 정책으로 구성된 시나리오로 변환하는 UAV 임무 생성 구조를 구현하였다. Gemini 3.7 Flash에 텍스트 또는 녹음 음성을 전달하여 구조화 결과를 얻고, 생성 결과를 직접 비행 명령으로 사용하지 않고 서버의 JSON 스키마와 실행 정책으로 재검증하도록 하였다. 정보가 부족한 명령에는 추가 질문을 반환하고 비지원 조건은 거부하며, 이동 임무는 사용자의 최종 승인을 거쳐 실행한다.

순찰 RGB 영상은 일반 객체와 화재/연기 탐지, 사람 이상행동과 차량 사고의 시계열 분류에 사용하며, 현재 장애물 시험은 D435 깊이와 PX4 자세 정보를 사용한다. 사건 분류는 최근 5회 중 3회 이상 같은 위험이 확인될 때 사건을 확정한다. 현장 지상 시험에서는 사진/로그 저장을 확인하였고, 통합 시뮬레이션에서는 사건 확정 후 5초 촬영과 귀환을 수행하였다. v2 이상행동 모델의 검증셋 성능은 개선되었지만 Macro-F1 기준에는 미달했다.

대시보드의 명령 생성/검토/승인과 비행 상태 표시를 구현하고, 실기체 경로 비행 완료를 확인하였다. PC/WSL의 통합 시뮬레이션에서는 대시보드 승인부터 이동 중 사건 검출, 정지/촬영, 방문 경로를 이용한 귀환과 착륙까지 연결하였다.

한계 및 향후 연구 방향

- 일반 객체와 이상행동 모델은 드론 시점의 소형 객체, 가림 및 클래스 불균형에 취약하다. 향후에는 실제 순찰 고도에서 수집한 영상을 확충하고, 이상행동의 취약 클래스를 confusion matrix 기준으로 재구성하며, 데이터 증강과 클래스 균형 학습을 적용해 성능을 재평가한다.

- Gemini 3.7 Flash 기반 임무 생성은 고정된 한국어 텍스트 명령 40건에 대해 JSON 유효성, 핵심 필드 일치 여부, 상태 분류와 처리시간을 평가하였다. 향후에는 다양한 표현과 추가 명령으로 평가 범위를 넓히고, 실제 녹음 음성 입력부터 임무 승인까지의 종단간 성공률과 지연시간을 측정한다. 모델과 프롬프트 버전을 함께 기록하여 API 변경에 따른 결과 차이도 비교한다.

- 다중 비전 모듈의 120프레임 실행은 장시간 실시간 운용을 증명하지 못한다. Jetson Orin Nano에서 TensorRT FP16 변환, 입력 해상도와 실행 주기 조정 및 비동기 파이프라인을 적용하고, 모듈별 지연시간/전체 FPS/GPU메모리/전력/온도를 장시간 측정한다. 정확도와 처리속도의 상충 관계를 비교하여 실제 순찰용 실행 정책을 결정한다.

- SITL 결과만으로 실제 환경의 장애물 대응과 순찰 안정성을 보장할 수 없다. 이미 확인한 실기체 경로 비행과 조종기 개입을 기반으로, 수동 비행 중 observe 판단/기록, 작은 장애물에 대한 제한 자동 회피, 경로 복귀, 사건 촬영 후 귀환 순서로 통합 범위를 확대한다. 각 단계에서 실제 적용한 설정과 결과를 기록하며, 장시간 순찰에서는 시간당 오경보 수, 사건 탐지 지연, 대응 성공률 및 배터리 소모를 평가한다.

참고 문헌

[1] J.-S. Park and N. Geng, “In-Vehicle Speech Recognition for Voice-Driven UAV Control in a Collaborative Environment of MAV and UAV,” Aerospace, vol. 10, no. 10, article 841, 2023. https://doi.org/10.3390/aerospace10100841

[2] S. K. Lim, M. J. Y. Chong, J. H. Khor, and T. Y. Ling, “Taking Flight with Dialogue: Enabling Natural Language Control for PX4-based Drone Agent,” arXiv:2506.07509, 2025. https://doi.org/10.48550/arXiv.2506.07509

[3] Google, “Gemini 3.7 Flash,” Gemini API Documentation, 2026. https://ai.google.dev/gemini-api/docs/models/gemini-3.7-flash (접속일: 2026-09-14).

[4] Google, “Structured outputs,” Gemini API Documentation, 2026. https://ai.google.dev/gemini-api/docs/structured-output (접속일: 2026-09-14).

[5] Ultralytics, “Ultralytics YOLO11 Documentation.” https://docs.ultralytics.com/models/yolo11/ (접속일: 2026-09-14).

[6] A. Howard et al., “Searching for MobileNetV3,” Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision, pp. 1314-1324, 2019. https://openaccess.thecvf.com/content_ICCV_2019/html/Howard_Searching_for_MobileNetV3_ICCV_2019_paper.html

[7] K. Cho et al., “Learning Phrase Representations using RNN Encoder-Decoder for Statistical Machine Translation,” Proceedings of EMNLP, pp. 1724-1734, 2014. https://doi.org/10.3115/v1/D14-1179

[8] Open Robotics, “ROS 2 Humble Documentation.” https://docs.ros.org/en/humble/ (접속일: 2026-09-14).

[9] PX4 Autopilot, “ROS 2,” PX4 Guide v1.17. https://docs.px4.io/v1.17/en/ros2/ (접속일: 2026-09-14).

[10] PX4 Autopilot, “ROS 2 Offboard Control Example,” PX4 Guide v1.17. https://docs.px4.io/v1.17/en/ros2/offboard_control (접속일: 2026-09-14).

[11] T.-Y. Lin et al., “Microsoft COCO: Common Objects in Context,” Proceedings of ECCV, pp. 740-755, 2014. https://doi.org/10.1007/978-3-319-10602-1_48

[12] T. M. Tran, T. N. Vu, T. V. Nguyen, and K. Nguyen, “UIT-ADrone: A Novel Drone Dataset for Traffic Anomaly Detection,” IEEE Journal of Selected Topics in Applied Earth Observations and Remote Sensing, vol. 16, pp. 5590-5601, 2023. https://doi.org/10.1109/JSTARS.2023.3285905

[13] P. V. A. B. de Venâncio, A. C. Lisboa, and A. V. Barbosa, “An Automatic Fire Detection System Based on Deep Convolutional Neural Networks for Low-Power, Resource-Constrained Devices,” Neural Computing and Applications, vol. 34, pp. 15349-15368, 2022. https://doi.org/10.1007/s00521-022-07467-z Dataset: https://github.com/gaia-solutions-on-demand/DFireDataset (접속일: 2026-09-14).

[14] T. Li et al., “UAV-Human: A Large Benchmark for Human Behavior Understanding with Unmanned Aerial Vehicles,” Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, pp. 16266-16275, 2021. https://openaccess.thecvf.com/content/CVPR2021/html/Li_UAV-Human_A_Large_Benchmark_for_Human_Behavior_Understanding_With_Unmanned_CVPR_2021_paper.html

[15] W. Bao, Q. Yu, and Y. Kong, “Uncertainty-Based Traffic Accident Anticipation with Spatio-Temporal Relational Learning,” Proceedings of the 28th ACM International Conference on Multimedia, pp. 2682-2690, 2020. https://doi.org/10.1145/3394171.3413827 Dataset: https://github.com/Cogito2012/CarCrashDataset (접속일: 2026-09-14).

[16] L.-Y. Lo et al., “Dynamic Object Tracking on Autonomous UAV System for Surveillance Applications,” Sensors, 2021.

[17] C. Chen et al., “Autonomous Navigation and Obstacle Avoidance for Small VTOL UAV in Unknown Environments,” Symmetry, 2022

[18] 권용길, “RGB-D 카메라 기반 드론의 장애물 회피 알고리즘 연구,” 공학석사학위논문, 울산대학교 일반대학원 기계공학과 항공우주공학전공, 2024. https://www.dbpia.co.kr/journal/detail?nodeId=T16944987

[19] L. Killian and J. Backhaus, “Utilizing the RRT*-Algorithm for Collision Avoidance in UAV Photogrammetry Missions,” arXiv:2108.03863, 2021. https://doi.org/10.48550/arXiv.2108.03863

[20] Z. Xu, B. Chen, X. Zhan, Y. Xiu, C. Suzuki, and K. Shimada, “A Vision-Based Autonomous UAV Inspection Framework for Unknown Tunnel Construction Sites with Dynamic Obstacles,” IEEE Robotics and Automation Letters, vol. 8, no. 8, pp. 4983-4990, 2023. https://doi.org/10.1109/LRA.2023.3290415